Tupi ( PT-VCU ) para Flight Simulator 98, por Raphael Leão.

Esta aeronave foi criada para o treinamento IFR básico, sob capota. Farei alguns comentários sobre a aeronave real, pelo pouco que a conheço, antes de comentar sobre aeronave virtual.

O Tupi é uma aeronave derivada do Piper Archer, e aqui no Brasil é, ou foi, fabricado pela Embraer com o designativo de EMB-712, ele possui um motor Lycoming de 180 hp.

Eu, particularmente, acho o Tupi um avião super bonito, principalmente sua asa, que tem um formato bem elegante, e já que dizem que todo avião bonito voa bem o nosso EMB-712 não é exceção, pois, possui um vôo super dócil e é de fácil manobrabilidade, quando o vento está turbulento e se está “leve” ele sacode um pouco, e quem não está acostumado pode até “arear”. Sua decolagem é um pouco teimosa, bem diferente da do Cessna 172, somente sai do chão quando atinge a velocidade certa que é de aproximadamente 66 Kt ( dependendo do peso de decolagem ), se tirar do chão antes disso  a cigarra fará aquela algazarra ( o sinal é programado para tocar sempre 10Kt acima da velocidade de estol )  e ele fica todo molengão, preguiçoso, quem voa ele sabe disso. Sua velocidade de cruzeiro pode variar bastante, de acordo com a potência que se utiliza, mas a 2300RPM, que é o padrão, ele atinge aproximadamente 113Kt de Vi, as velocidades de final e cruzamento de cabeceira são respectivamente 76 e 66Kt com flaps extendidos , e as velocidades de estol sem motor, limpo e com “full” flaps são 54 e 49Kt nessa ordem, é claro que essas velocidades variam com o peso, e são padronizadas com avião cheio e “full” tanques.

Para treinamento IFR, algumas velocidades, como por exemplo, de órbita e descida, são muito bem definidas e serão comentadas a seguir. Começando com a subida sempre mantendo 2300RPM e 500Ft/min ele vai manter 100Kt de velocidade, o cruzeiro, como já foi dito, é feito com 2300RPM e 113Kt. O que mais me chamou a atenção são as velocidades de procedimento, órbita e descida, a primeira é feita reduzindo-se para 2100RPM mantendo-se “climb zero”, quando se atinge a faixa branca de flaps ( Aproximadamente102 Kt ) é aplicado somente o primeiro “dente“

( 10 ), o Tupizinho mantém exatamente 100 Kt. Para iniciar uma descida padrão em procedimento, que nesse avião é de 500Ft/min, basta reduzir para 1750RPM que ele mantém essa razão de descida que é quase sempre padrão para a velocidade em que se emprega na descida ( 100 Kt ), se caso a razão de descida do procedimento for maior ou menor que 500Ft/min, basta ajustar a RPM, o mais interessante disso tudo é que quase toda essa operação é feita usando-se apenas a potência e o flap, o manche é usado somente para algumas correções de proa e atitude causadas por turbulência e torque do motor, lembrando que as velocidades podem variar de acordo com o peso de decolagem.

O Tupi que eu projetei para FS 98 não é muito diferente do real, suas velocidades são bem parecidas, principalmente de cruzeiro, descida em procedimento e órbita. Pode utilizar todos os procedimentos comentados acima que ele fará exatamente conforme está escrito. Para finalizar, preste bastante atenção quando estiver na final para pouso, esse avião flutua muito, mesmo estando “full flaps” ( 40 ) procure sempre manter a velocidade de 76Kt, pois se ultrapassar isso você pode varar a pista , com esse comentário não preciso dizer que ele é a cara do avião real.